НАКЛАДНАЯ КНОПКА ВЫХОДА
МОДЕЛЬ SK-CP01

ПАСПОРТ
И
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение

Кнопка выхода предназначена для использования в системах контроля и управления доступом (для активации запроса на выход) и в других слаботочных системах.

Комплект поставки

- Кнопка выхода: 1 шт.

- Крепежный комплект: 1 шт.

Характеристики

| Модель | SK-CP01 белый | SK-CP01 зеленый |
| --- | --- | --- |
| Материал | АБС-пластик |  |
| Тип кнопки | Механическая |  |
| Цвет | Белая с белой кнопкой | Белая с зеленой кнопкой |
| Тип монтажа | Накладной |  |
| Выход | НО/НЗ |  |
| Контролируемая нагрузка | 3A / 36В DC |  |
| Питание | Нет 12В~24В |  |
| Размер | 70 x 14 x 20мм |  |
| Рабочая влажность | 0~90% ОВ, без конденсата |  |
| Рабочая температура | от -20 до +55°С |  |

Подключение (назначение проводов)

NO – НО контакт

COM – ОБЩ контакт

NC – НЗ контакт

Установка

- Отметьте места крепления кнопки, при необходимости просверлите отверстия необходимого диаметра.

- Отщелкните заднюю крышку.

- Установите заднюю крышку на стене.

- Подключите провода к кнопке.

- Установите верхнюю часть.

Хранение и транспортировка

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.). Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Обратитесь к местным органам власти, чтобы получить подробную информацию о правилах утилизации.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 24 месяца с даты продажи.

Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель.

Гарантийные обязательства не распространяются на: потерю работоспособности изделия вследствие несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации: потерю работоспособности изделия вследствие механических повреждений.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

Сведения о изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Импортер: ООО «А-ВИЖН»; 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.52, 2 этаж, пом.17. Тел.: +7(495)120-06-86, +7(499)430-00-56

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Подробная техническая информация, актуальная документация и гарантийные обязательства доступны на официальном сайте skudo.pro на странице изделия.

Отметки продавца

Модель ___________________________________________________________________________________________________________

Продавец_________________________________________________________________________________________________________

Дата продажи «_______» _________________________ 20_______ г.		 м.п.