СЕНСОРНЫЕ КНОПКИ ВЫХОДА МОДЕЛЬ SK-MAGIC

Назначение

ПАСПОРТ

И

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кнопка выхода предназначена для использования в системах контроля и управления доступом (для активации запроса на выход) и в других слаботочных системах.

Комплект поставки

- Кнопка выхода: 1 шт.

- Крепежный комплект: 1 шт.

- Паспорт: 1шт.

Характеристики

| Модель | SK-MAGIC белый | SK-MAGIC черный |
| --- | --- | --- |
| Материал | АБС-пластик |  |
| Тип кнопки | Сенсорная |  |
| Цвет | Белый | Черный |
| Индикация | LED |  |
| Тип монтажа | Накладной |  |
| Выход | НО/НЗ |  |
| Контролируемая нагрузка | 3А / 36В DC |  |
| Питание | 12~24В DC |  |
| Размер | 86х55х20 мм |  |
| Рабочая влажность | 0~90% ОВ, без конденсата |  |
| Температура | от -20 до +55°С |  |

Подключение (назначение проводов)

Красный (RED) – +12~24В пост. ток (+12-24VDC) Черный (BLACK) – Земля (GND)

Желтый (YELLOW) – ОБЩ контакт (COM) Зеленый (GREEN) – НО контакт (NO) Белый (WHITE) – НЗ контакт (NC)

Установка

  - Отметьте места крепления кнопки, при необходимости просверлите отверстия необходимого диаметра.

  - Отверните фиксирующий винт, снимите заднюю крышку.

  - Установите заднюю крышку на стене.

  - Подключите провода к кнопке.

  - Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.

Хранение и транспортировка

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.). Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Обратитесь к местным органам власти, чтобы получить подробную информацию о правилах утилизации.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 24 месяца с даты продажи. Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

Потерю работоспособности изделия вследствие несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Потерю работоспособности изделия вследствие механических повреждений.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

Сведения о изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Импортер: ООО «А-ВИЖН»; 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.52, 2 этаж, пом.17. Тел.: +7(495)120-06-86,

+7(499)430-00-56

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Подробная техническая информация, актуальная документация и гарантийные обязательства доступны на официальном сайте skudo.pro  на странице изделия.

Отметки продавца

Модель

Продавец

Дата продажи «	» 	20	г.	м.п.